测试名称：277公里FPGA 40Mhz图传拉距测试

测试时间：2025年4月3日

测试地点：九岭尖（海拔1794米）、五股尖（海拔1618米）

九岭尖端图传                                 五股尖端图传

测试方法：九岭尖和五股尖各放置一个模块，网线接电脑，建链后，模块之间灌包，测试实时带宽。

测试模块简介：

- 7030-46-1400：双发双收双向图传，最大发射功率2*46dBm，中心频点1400Mhz。最大支持40MHz带宽，单向最大94mbps码率，支持MESH组网，通视情况下推荐使用范围200-300KM。

详细参数参考规格书参考。

测试场景1测试频点1400MHz，发射功率2*46dBm，带宽40MHz。两边分别接5dbi、5dbi天线，300KM距离模式下，开启突发聚合功能，测试码流。

测试数据汇总:

| 带宽 （MHz） | 频率 （MHz） | 距离 （km） | 空中衰减 （dB） | 发射功率 （dBm） | 噪底 （dBm） | 九岭天线 （dBi） | 五股天线 （dBi) | 理论SNR （dB） | SNR (dB) | 灌包 （Mbps） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 1400 | 277.6 | 144.2309499 | 49 | -94 | 5 | 5 | 8.769050051 | 10.6/11/10/9.9 | 42 |

注释：双发功率46dBm等效于单发功率46dBm+3db。

附测试数据截图：

模块自带频谱扫描

两端5dbi天线7030-46模块链路实时信息及Ping包时延

两端5dbi天线7030-46模块链路实时信息及灌包